# GUP Nova Gradiška — 2 nova pravila provedbe (za editor)

Ivane, u nastavku su gotovi tekstovi za DVA nova članka pravila provedbe koje treba dodati u tekstualni dio plana u ePlanovi editoru. Razlog: po primjedbi Zavoda (t. 3-1) razgraničili smo na karti 1.3. Pravila provedbe zone višestambene i mješovite gradnje prema kartografskom prikazu 4.2. važećeg plana — pa svaka nova zona mora imati istoimeni članak u tekstu (platformska validacija to traži).

VAŽNO: nazivi pravila u editoru moraju biti TOČNO (znak-u-znak):

•  Višestambena gradnja

•  Mješovita gradnja - individualna i višestambena

Postupak: editor → Odredbe → dodaj novi članak vrste 'Pravilo provedbe' → naziv iz gornjeg popisa → zalijepi teme/točke iz nastavka. Brojčani parametri preuzeti su iz važećeg plana (čl. 30.–32., tablice za nove zone izgradnje i izgrađene dijelove naselja) — slobodno korigiraj formulacije po svom standardu; bitno je da nazivi članaka ostanu identični i da višestambena zona ne dopušta 'sve oblike gradnje'.

# ČLANAK: Pravilo provedbe — Višestambena gradnja

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Višestambena gradnja

Površine ovog pravila provedbe određene su prema razgraničenju zona načina gradnje iz kartografskog prikaza 4.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora — Način gradnje važećeg plana (zone višestambene gradnje).

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Minimalna površina građevne čestice za višestambenu građevinu visine P+1 ili P+2 iznosi 400 m2 u izgrađenim zonama, odnosno 800 m2 u novim zonama izgradnje.

b. Minimalna površina građevne čestice za višestambenu građevinu visine P+4 iznosi 500 m2 u izgrađenim zonama, odnosno 800 m2 u novim zonama izgradnje.

c. Minimalna širina građevne čestice na regulacijskoj liniji iznosi: u izgrađenim zonama 15,0 m (P+1) odnosno 18,0 m (P+2) i 20,0 m (P+4); u novim zonama izgradnje 20,0 m.

d. Minimalna tlocrtna brutto veličina građevine iznosi 100 m2 u izgrađenim zonama, odnosno 120 m2 u novim zonama izgradnje.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena građevina mora biti sukladna kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora i članku 1. ovih odredbi.

b. U području pravila provedbe Višestambena gradnja stambene građevine planiraju se isključivo kao višestambene građevine.

c. Gradnja novih individualnih stambenih građevina (samostojećih, dvojnih i u nizu) u ovom pravilu provedbe nije dopuštena; postojeće individualne građevine mogu se održavati i rekonstruirati.

d. Uz stanovanje mogu se graditi i uređivati prateći poslovni, uslužni i javni sadržaji koji ne ometaju stanovanje; poslovni prostor u građevini može zauzeti najviše 50% ukupno izgrađene površine građevine.

e. U obuhvatu GUP-a nije dozvoljena izgradnja građevina za držanje stoke i uzgoj za vlastite potrebe.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Minimalna udaljenost građevine prema regulacijskom pravcu iznosi 5,0 m u izgrađenim zonama (iznimno 0,0 do 5,0 m ako je susjedna građevina tako locirana), odnosno 10,0 m u novim zonama izgradnje.

b. Minimalna udaljenost prema bočnim granicama građevne čestice iznosi 3,0 m u izgrađenim zonama (iznimno 0,0 do 1,0 m prema jednoj bočnoj granici), odnosno 5,0 m u novim zonama izgradnje.

c. Minimalna udaljenost prema stražnjoj granici građevne čestice iznosi 3,0 m u izgrađenim zonama, odnosno 5,0 m u novim zonama izgradnje.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Koeficijent izgrađenosti (Kig) u izgrađenim zonama može biti najviše 0,75.

b. Koeficijent izgrađenosti (Kig) u novim zonama izgradnje može biti najviše: 0,30 za stambenu namjenu (S), 0,40 za stambeno-poslovnu (M1), 0,50 za poslovno-stambenu (M2).

5. iskoristivost građevne čestice

a. Maksimalni koeficijent iskoristivosti (Kis) primjenjuje se jednako kao u pravilu provedbe Mješovita namjena - stambeno poslovna namjena.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Građevinska bruto površina građevine je funkcija površine građevne čestice te se dodatno ne ograničava.

7. visina i broj etaža građevine

a. Najveća visina višestambene građevine je: Podrum, Prizemlje i 4 kata (Po+P+4), s visinom 17,50 m od uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Visina potpornog zida može biti najviše 1,8 m.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Primjenjuju se uvjeti oblikovanja jednaki pravilu provedbe Mješovita namjena - stambeno poslovna namjena (krovišta, pokrov, solarni kolektori i dr.).

# ČLANAK: Pravilo provedbe — Mješovita gradnja - individualna i višestambena

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Mješovita gradnja - individualna i višestambena

Površine ovog pravila provedbe određene su prema razgraničenju zona načina gradnje iz kartografskog prikaza 4.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora — Način gradnje važećeg plana (zone mješovite gradnje — individualne i višestambene).

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Za individualne građevine minimalna površina građevne čestice u izgrađenim zonama iznosi: 160 m2 (P, samostojeće i dvojne) / 100 m2 (P, niz); 200/180/120 m2 (P+1); 240/200/125 m2 (P+2) — redom samostojeće/dvojne/niz.

b. Za individualne građevine minimalna površina građevne čestice u novim zonama izgradnje iznosi: 300/250/150 m2 (P); 350/300/200 m2 (P+1); 400/350/250 m2 (P+2) — redom samostojeće/dvojne/niz.

c. Za višestambene građevine minimalna površina građevne čestice iznosi 400 m2 (P+1, P+2) odnosno 500 m2 (P+4) u izgrađenim zonama, a 800 m2 u novim zonama izgradnje.

d. Minimalna širina građevne čestice na regulacijskoj liniji za individualne građevine iznosi 5,0 do 12,0 m u izgrađenim zonama, odnosno 6,0 do 18,0 m u novim zonama (ovisno o visini i tipu građevine, prema tablicama važećeg plana); za višestambene građevine 15,0 do 20,0 m.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena građevina mora biti sukladna kartografskom prikazu 1.1. Namjena prostora i članku 1. ovih odredbi.

b. U području ovog pravila provedbe stambene građevine planiraju se kao individualne (samostojeće, dvojne i u nizu) i kao višestambene građevine.

c. Uz stanovanje mogu se graditi i uređivati prateći poslovni, uslužni i javni sadržaji koji ne ometaju stanovanje; poslovni prostor u građevini može zauzeti najviše 50% ukupno izgrađene površine građevine.

d. U obuhvatu GUP-a nije dozvoljena izgradnja građevina za držanje stoke i uzgoj za vlastite potrebe.

e. Unutar postojećih zona omogućava se interpolacija novih građevina, dogradnja, nadogradnja i prenamjena postojećih građevina.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. U izgrađenim zonama minimalna udaljenost prema regulacijskom pravcu iznosi 3,0 m za individualne, odnosno 5,0 m za višestambene građevine (iznimno 0,0 m ako je susjedna građevina tako locirana).

b. U novim zonama izgradnje minimalna udaljenost prema regulacijskom pravcu iznosi 5,0 m za individualne, odnosno 10,0 m za višestambene građevine.

c. Minimalna udaljenost prema bočnim granicama iznosi 3,0 m (iznimno 0,0 do 1,0 m prema jednoj bočnoj granici kod samostojećih građevina); kod dvojnih 3,0-0,0 m, u nizu 0,0-0,0 m; za višestambene u novim zonama 5,0 m.

d. Minimalna udaljenost prema stražnjoj granici iznosi 3,0 m u izgrađenim zonama, odnosno 3,0 m (individualne) i 5,0 m (višestambene) u novim zonama izgradnje.

4. izgrađenost građevne čestice

a. Koeficijent izgrađenosti (Kig) u izgrađenim zonama može biti najviše: 0,75 za stambenu namjenu (S); 0,70-0,80 za stambeno-poslovnu (M1); 0,80-0,90 za poslovno-stambenu (M2) — ovisno o tipu građevine.

b. Koeficijent izgrađenosti (Kig) u novim zonama izgradnje može biti najviše: 0,30-0,40 za stambenu namjenu (S); 0,30-0,40 za stambeno-poslovnu (M1); 0,40-0,50 za poslovno-stambenu (M2) — ovisno o tipu građevine.

5. iskoristivost građevne čestice

a. Maksimalni koeficijent iskoristivosti (Kis) primjenjuje se jednako kao u pravilu provedbe Mješovita namjena - stambeno poslovna namjena.

6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Građevinska bruto površina građevine je funkcija površine građevne čestice te se dodatno ne ograničava.

7. visina i broj etaža građevine

a. Najveća visina individualne građevine je: Podrum, Prizemlje i 2 kata (Po+P+2), s visinom 11,50 m od uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.

b. Najveća visina višestambene građevine je: Podrum, Prizemlje i 4 kata (Po+P+4), s visinom 17,50 m od uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.

8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Visina potpornog zida može biti najviše 1,8 m.

9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Primjenjuju se uvjeti oblikovanja jednaki pravilu provedbe Mješovita namjena - stambeno poslovna namjena (krovišta, pokrov, solarni kolektori i dr.).

Nakon dodavanja oba članka: ponovno pokrenuti validaciju (očekivano 0 grešaka), pa slijedi grupno povezivanje odredbi po checklisti iz dashboarda.